附件1：

江夏区湖泗街邬桥村牛场100m3沼气池功能性报废拆除项目概算表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消除杂草 |  | m2 | 50 | 27.39 | 1369.5 | 含外运 |
| 2 | 拆除钢筋混凝土盖板 |  | m3 | 9.51 | 177.79 | 1690.78 | 含外运 |
| 3 | 抽排水 |  | m3 | 66.93 | 0.61 | 40.83 |  |
| 4 | 清淤 |  | m3 | 97.37 | 57.64 | 5612.41 | 含外运 |
| 5 | 购土方 | 三类土 | m3 | 157.24 | 30.87 | 4854 |  |
| 6 | 土方回填 |  | m3 | 157.24 | 13.02 | 2047.26 |  |
| 7 | 大型机械设备安拆 |  | 项 | 1 | 2363.54 | 2363.54 |  |
| 二 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工费 |  | 项 | 1 | 794.45 | 794.45 |  |
| 9 | 规费 |  | 项 | 1 | 1001.27 | 1001.27 |  |
| 10 | 人工费调整 |  | 项 | 1 | 470.25 | 470.25 |  |
| 11 | 增值税 |  | 项 | 1 | 1324.39 | 1324.39 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 21568.68 |  |

建设内容：

- 清除杂草，面积暂按50m2计；

- 拆除水压式储气柜池及发酵池钢筋混凝土盖板，池内抽排水及清淤后，外购土方回填、夯实；

- 垃圾及淤泥外运，运距自行考虑，需考虑消纳费；