附件6：

江夏区蔡汉林养猪场150m3沼气池功能性报废拆除项目概算表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除钢筋混凝土盖板及水封池 |  | m3 | 31.18 | 122.22 | 3810.82 |  |
| 2 | 抽排水 |  | m3 | 66.93 | 0.61 | 40.83 |  |
| 3 | 清淤 |  | m3 | 97.37 | 57.64 | 5612.41 | 含外运 |
| 4 | 购土方 | 三类土 | m3 | 126.06 | 30.87 | 3891.47 |  |
| 5 | 土方回填 | 黏土 | m3 | 126.06 | 13.02 | 1641.3 |  |
| 6 | 基坑回填 | 拆除废料回填 | m3 | 31.18 | 13.03 | 406.28 |  |
| 7 | 贮气柜拆除 |  | 台班 | 1 | 697.7 | 697.7 |  |
| 8 | 大型机械设备安拆 |  | 项 | 1 | 7354.98 | 7354.98 |  |
| 二 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工费 |  | 项 | 1 | 1449.86 | 1449.86 |  |
| 10 | 规费 |  | 项 | 1 | 1877.61 | 1877.61 |  |
| 11 | 人工费调整 |  | 项 | 1 | 692.92 | 692.92 |  |
| 12 | 增值税 |  | 项 | 1 | 2096.58 | 2096.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 29572.68 |  |

建设内容：

- 拆除水压式储气柜池及发酵池钢筋混凝土盖板，池内抽排水及清淤后，外购土方回填、夯实；

- 拆除钢筋混凝土水封池；

- 贮气管的拆除，拆除外运自行考虑；

- 垃圾及淤泥外运，运距自行考虑，需考虑消纳费；