附件8：

江夏区振洪山新农业科技有限公司沼气池安全维护项目概算表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋铁件 | L63*8镀锌角钢 | t | 0.961 | 8907.69 | 8560.29 |  |
| 2 | 栏杆 | 不锈钢 高1.2m | m | 128.6 | 175.18 | 22528.15 |  |
| 3 | 清除草皮 |  | m2 | 96.25 | 6.72 | 646.8 | 含外运 |
| 4 | 护坡 | 10cm厚砂垫层、6cm厚六棱块砖 | m2 | 96.25 | 105.53 | 10157.26 |  |
| 二 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工费 |  | 项 | 1 | 1274.57 | 1274.57 |  |
| 9 | 规费 |  | 项 | 1 | 1745.22 | 1745.22 |  |
| 10 | 人工费调整 |  | 项 | 1 | 1036.94 | 1036.94 |  |
| 11 | 增值税 |  | 项 | 1 | 4109.44 | 4109.44 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 50058.67 |  |

建设内容：

- 沼气池四周安L63*8镀锌角钢，在镀锌角钢上安装1.2m高不锈钢栏杆，长128.6m（栏杆规格要求：立杆间距1m/根，立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管，竖向花管为φ19*0.8不锈钢管，上下横杆为φ25*1.0不锈钢管）；

- 护坡：清除草皮，路床整形，10cm厚砂垫层，6cm厚六棱块砖护坡；

- 垃圾外运，运距自行考虑，需考虑消纳费；