附件9：

螺狮湖农业生态事业合作社沼气池安全维护项目概算表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面抹灰层拆除 | 水封池地面 | m2 | 22.06 | 18.43 | 406.57 |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 水封池外墙 | m2 | 90.87 | 4.13 | 375.29 |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 水封池内墙 | m2 | 76.55 | 15.7 | 1201.84 |  |
| 4 | 水泥砂浆楼地面 |  | m2 | 22.06 | 35.14 | 775.19 |  |
| 5 | 墙面喷刷涂料（内墙） |  | m2 | 76.55 | 71.61 | 5481.75 |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 |  | m2 | 90.87 | 90.16 | 8192.84 |  |
| 7 | 防水层 |  | m2 | 98.61 | 37.34 | 3682.1 |  |
| 8 | 墙面脚手架 |  | m2 | 76.55 | 0.12 | 9.19 |  |
| 9 | 墙面脚手架 |  | m2 | 90.87 | 33.74 | 3065.95 |  |
| 10 | 金属面油漆 |  | m2 | 140.72 | 21.18 | 2980.45 |  |
| 11 | 起重机 |  | 台班 | 4 | 697.7 | 2790.8 |  |
| 12 | 大型机械设备安拆 |  | 项 | 1 | 4991.44 | 4991.44 |  |
| 13 | 消防柜 | 1800*700*240mm | 套 | 1 | 588.39 | 588.39 |  |
| 14 | 灭火器 | 3KG | 个 | 6 | 60.99 | 365.94 |  |
| 15 | 消防帽 |  | 个 | 3 | 50 | 150 |  |
| 16 | 防毒面具 |  | 个 | 3 | 161.81 | 485.43 |  |
| 17 | 安全绳 |  | 根 | 3 | 420 | 1260 |  |
| 二 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 施工费 |  | 项 | 1 | 1706.02 | 1706.02 |  |
| 19 | 规费 |  | 项 | 1 | 2305 | 2305 |  |
| 20 | 人工费调整 |  | 项 | 1 | 1587.63 | 1587.63 |  |
| 21 | 增值税 |  | 项 | 1 | 3809.48 | 3809.48 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 46211.3 |  |

建设内容：

- 水封池（内径φ5.3m，高4.6m）外墙面：铲除原有涂料，重新喷真石漆；地面：铲除水泥砂浆层，重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍；内墙面：铲除原涂料层、防水层及水泥砂浆层，重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍+密封涂料；

- 所有钢结构部分：清理金属面除锈，防锈漆或红丹二遍，刮腻子、磨光，醇酸磁漆三遍；

- 新增消防柜1个(规格800*650*240mm)、灭火器6个(规格3Kg/个)、消防帽3个、防毒面具3个及消防安全绳3根（规格30m/根，9.5mm粗）；

- 垃圾外运，运距自行考虑，需考虑消纳费；