附件11：

武汉鑫君易畜禽有限公司沼气池安全维护项目概算表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面抹灰层拆除 | 水封池地面 | m2 | 40.81 | 18.43 | 752.13 |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 水封池外墙 | m2 | 187.98 | 4.13 | 776.36 |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 水封池内墙 | m2 | 170.42 | 15.7 | 2675.59 |  |
| 4 | 水泥砂浆楼地面 |  | m2 | 40.81 | 35.14 | 1434.06 |  |
| 5 | 墙面喷刷涂料（内墙） |  | m2 | 170.42 | 71.61 | 12203.78 |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 |  | m2 | 187.98 | 90.16 | 16948.28 |  |
| 7 | 防水层 |  | m2 | 211.23 | 37.34 | 7887.33 |  |
| 8 | 水封池走道钢板更换 | 厚0.5 | m2 | 12 | 79.13 | 949.56 |  |
| 9 | 墙面脚手架 |  | m2 | 170.42 | 0.12 | 20.45 |  |
| 10 | 墙面脚手架 |  | m2 | 187.98 | 33.74 | 6342.45 |  |
| 11 | 金属面油漆 |  | m2 | 380.75 | 21.18 | 8064.29 |  |
| 12 | 起重机 |  | 台班 | 6 | 697.7 | 4186.2 |  |
| 13 | 大型机械设备安拆 |  | 项 | 1 | 4991.44 | 4991.44 |  |
| 14 | 栏杆 | 不锈钢 高1.2m | m | 73.39 | 175.18 | 12856.46 |  |
| 15 | 沼气管道 | PE DN100 | m | 50 | 68.73 | 3436.5 |  |
| 16 | 沼气管道 | PE DN50 | m | 50 | 27.19 | 1359.5 |  |
| 17 | 螺纹法兰阀门 | DN200 | 个 | 4 | 3115.12 | 12460.48 |  |
| 18 | 螺纹法兰阀门 | DN100 | 个 | 2 | 1367.17 | 2734.34 |  |
| 19 | 螺纹法兰阀门 | DN65 | 个 | 2 | 539 | 1078 |  |
| 20 | 消防柜 | 1800*700*240mm | 套 | 1 | 588.39 | 588.39 |  |
| 21 | 灭火器 | 3KG | 个 | 6 | 60.99 | 365.94 |  |
| 22 | 消防帽 |  | 个 | 3 | 50 | 150 |  |
| 23 | 防毒面具 |  | 个 | 3 | 161.81 | 485.43 |  |
| 24 | 安全绳 |  | 根 | 3 | 420 | 1260 |  |
| 二 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 施工费 |  | 项 | 1 | 3257.35 | 3257.35 |  |
| 26 | 规费 |  | 项 | 1 | 4317.94 | 4317.94 |  |
| 27 | 人工费调整 |  | 项 | 1 | 3587.51 | 3587.51 |  |
| 28 | 增值税 |  | 项 | 1 | 10350.97 | 10350.97 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 125520.73 |  |

建设内容：

- 水封池（内径φ5.3m，高4.6m）、沉淀池、泵房改造，外墙面：外墙面：铲除原有涂料，重新喷真石漆；地面：铲除水泥砂浆层，重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍；内墙面：铲除原涂料层、防水层及水泥砂浆层，重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍+密封涂料；

- 所有钢结构部分：清理金属面除锈，防锈漆或红丹二遍，刮腻子、磨光，醇酸磁漆三遍；

- 水封池走道钢板更换，钢板厚0.5，长20m，宽0.6m；

- 新增消防柜1个(规格800*650*240mm)、灭火器6个(规格3Kg/个)、消防帽3个、防毒面具3个及消防安全绳3根（规格30m/根，9.5mm粗）；

- 新增安装1.2m高不锈钢栏杆，长73.39m（栏杆规格要求：立杆间距1m/根，立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管，竖向花管为φ19*0.8不锈钢管，上下横杆为φ25*1.0不锈钢管）；

- 更换所有的管道更换为PE塑料管，DN100 PE管长50m，DN50 PE管长50m；DN200闸阀4个，DN100闸阀2个，DN65闸阀2个；

- 垃圾外运，运距自行考虑，需考虑消纳费；