2025年武汉市江夏区重点排污单位污染源监督监测结果—01

| 企业名称 | 监测日期 | 监测 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 出口 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中信清水入江(武汉)投资建设有 限公司(江夏污水处理厂) | 2025.4.23 | 废水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918—2002） | pH | 7.2 | 6-9 | / | 是 | / | 氨氮标准限值括号外为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标，本次监测水温＞12℃。 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | 50 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 氨 氮 | 0.813 | 5(8) | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 总 磷 | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 总 氮 | 8.21 | 15 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 色 度 | ＜2 | 30 | 倍 | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.2 | 10 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 水温 | 16.5 | / | ℃ | 是 | / |  |
| 武汉金方元水务有限公司 | 2025.4.23 | 废水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918—2002） | pH | 7.2 | 6-9 | / | 是 | / | 氨氮标准限值括号外为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标，本次监测水温＞12℃。 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 10 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 40 | 50 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 氨 氮 | 0.324 | 5(8) | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 总 磷 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 总 氮 | 1.26 | 15 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 色 度 | ＜2 | 30 | 倍 | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.8 | 10 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 水温 | 22.6 | / | ℃ | 是 | / |  |